STAPPENPLAN “NIJVERHEIDSTECHNISCH ONDERWIJS” voor het beheren van elektrische installaties door bevoegde personen

- Aanstellen van de installatieverantwoordelijke(IV)

- Aanstellen van de werkverantwoordelijke(WV)

- Aanstellen van de BA5’s (installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke(n), onderhoudsmensen, lkn praktijk en lkn die met lln werkzaamheden aan vaste elektrische installaties uitvoeren) en BA4’s (onderhoudsmensen, lln die werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties, kuispersoneel, schilders, …)

- Opleiding tot BA5’s en BA4’s voorzien

- Bevoegd verklaren van de “installatieverantwoordelijke”, “werkverantwoordelijke”, “BA5’s” en “BA4’s” door de werkgever

- In kaart brengen van de volledige elektrische installatie; grondplannen, ééndraad-schema’s

- De keuringen of herkeuringen laten uitvoeren door een EDTC

- Opmerkingen en/of inbreuken van de EDTC wegwerken

- Werkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd verklaard persoon (BA5 - BA4)

BA5:

  - door de werkgever aangesteld en bevoegd verklaard i.s.m. de installatieverantwoordelijke

  - vakkennis verkregen door opleiding: technicus elektriciteit, elektromechanisch, elektriciteit-elektronica, …

  - dient geïnformeerd te zijn i.v.m. art. 47 en 266 van het AREI, netstelsels en beveiliging van personen (= opleiding tot BA5).

  - hebben een opleiding genoten in functie van de specifieke risico’s van de betrokken installatie

  - hebben een opleiding genoten over de procedures i.f.v. specifieke risico’s van de betrokken installatie

  - bevoegdheid beperkt in tijd (5 jaar), een evaluatie op regelmatige basis.

  - opsomming werkzaamheden volgens art. 266.2

BA4:

  - door de werkgever aangesteld en bevoegd verklaard i.s.m. de installatieverantwoordelijke

  - vakkennis verkregen na evaluatie van de gevolgde opleiding

  - opsomming specifieke bekwaamheden

  - beperkt in tijd; een evaluatie op regelmatige basis

In het kort gaat het over volgende werkzaamheden, een uitgebreide lijst is beschikbaar (Niet limitatieve lijst van opdrachten):

Werkzaamheden binnen dit kader (werkzaamheden volgens AREI art. 266):

- Niet elektrische werkzaamheden in de buurt van elektriciteit(BA4)

  - Hierbij denken we bv aan poetswerk en schilderwerk

- Elektrische werkzaamheden (BA5):

  - Werkzaamheden in elektriciteitskasten (zekeringen vervangen, bedrading wijzigen, vervangen van zekeringen, eenvoudige werkzaamheden in vochtige omstandigheden, ..)

  - Werkzaamheden aan stopcontacten, lampen, in en aan toestellen

  - Uitbreiding van elektrische installatie

- Exploitatiewerkzaamheden:

  - Bedienings- en besturingswerkzaamheden

- Controlewerkzaamheden

- Bij werken die door een aannemer worden uitgevoerd: procedure “werken met derden”