Vervoer van kinderen in de wagen: Belgische wetgeving vanaf 1 september 2006

Algemene regel

- Elk kind kleiner dan 1,35m mag enkel in een wagen worden vervoerd in een zitting met aangepast kinderbeveiligingssysteem. De bevestiging en de wijze waarop worden bepaald in functie van de leeftijd, de lichaamsgrootte en het gewicht van het kind.

- Het bevestigingssysteem moet het ECE label dragen: ECE R44/03 of ECE R44/04. Aan de hand van het homologatie-nummer op het etiket krijg je bijkomend zekerheid omtrent de garantie van veiligheid. Enkel modellen waarvan het (lange) nummer begint met 03 of 04 voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften.

Kinderbeveiligingssystemen: opdeling in categorieën

Groep 0

Dit zijn de babyzitjes voor kinderen tot 10kg. Het zijn de reiswiegen voor in de wagen en bepaalde modellen tegen de rijrichting in. In principe is een zitje tegen de rijrichting in vanaf de geboorte aan te raden.

Groep 0+

Dit zijn babyzitjes voor kinderen vanaf de geboorte tot een gewicht van 13kg. Zij moeten altijd tegen de rijrichting in zitten, dus met het gezicht naar achteren. Indien deze kinderen op de passagierszetel naast de bestuurder geïnstalleerd worden, moet ook de rechter airbag uitgeschakeld worden.

Groep 1

Hieronder vallen de zitjes voor de kinderen van 9 tot 18kg. De kinderen zitten met behulp van vijf riemen vast in de rijrichting, dus met het gezicht naar voor. Bij voorkeur laat het systeem je toe om de gordels extra aan te spannen. Daardoor staat de autostoel ook degelijker vast.

Groep 2+3

Hierbij is een verhogingskussen voorzien voor de kinderen van 15 tot 25kg voor groep 2 en van 22 tot 36kg voor groep 3. In de praktijk worden deze 2 groepen vaak gecombineerd. Deze verhogings-kussens worden met de gewone driepuntsgordel van de wagen vastgemaakt. Er bestaan goede mo-dellen met of zonder rugleuning, maar met aanpasbare kussens om “mee te groeien” met het kind.

Uitzonderingen

- De algemene regel is niet van toepassing in taxi’s, voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend en autobussen en autocars. In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust. In taxi’s waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd.

- Uitzonderingen op de algemene regel in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

  - Wanneer het niet mogelijk is om achterin een kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn:

    - Een 3de kind van 3 jaar of ouder en kleiner dan 1,35m mag achteraan worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.

    - Een 3de kind onder de 3 jaar mag achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligings-systeem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Opgelet: deze mogelijkheid is geschrapt vanaf 9 mei 2008. Nu moet het kind verplicht voorin in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.

  - In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligings-systeem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen. Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel: kinderbeveiligingssysteem ver-plicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.