GLIJBAAN  (EN 1176-3)

## Bijkomende eisen

Een glijbaan is bedoeld om vanaf te glijden.

Hellingsbanen en schuine daken zijn GEEN glijbanen.

- gegolfde glijbaan  (variaties in hellingshoek glijsectie)

- contourglijbaan  (glijsectie volgt de contouren van de grond)

- gebogen glijbaan (glijsectie is niet recht)

- spiraalglijbaan  (glijsectie vormt een spiraal)

- tunnelglijbaan  (glijsectie bestaat - gedeeltelijk- uit een buis)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende soorten glijbanen:

- Vrijstaande glijbanen

- Gecombineerde glijbanen (deze zijn bevestigd aan een ander toestel)

Een glijbaan bestaat uit drie delen:

- De beginsectie (horizontaal gedeelte) A

- De glijsectie (het schuine gedeelte) B

- De uitloopsectie C

|  |  | J | N | NVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De toegang tot het beginpunt van de glijbaan is verwezenlijkt door middel van een ladder, trap, klimpartij of toestel (behalve bij contourglijbanen die de contouren van de grond volgen). |  |  |  |
| 2.1 | Bij een trap, van een vrijstaande glijbaan, die een hoogte bereikt van meer dan 2500 mm zijn overlopen (tussenplatformen) voorzien. |  |  |  |
| 2.2 | Bij een trap, van een vrijstaande glijbaan, die een hoogte bereikt van meer dan 2500 mm moeten de overlopen - ofwel minstens de breedte van één trede verschoven zijn. - ofwel een richtingsverandering inhouden van tenminste 90°. |  |  |  |
| 2.3 | Bij een trap, van een vrijstaande glijbaan, die een hoogte bereikt van meer dan 2500 mm bedraagt de verticale afstand tussen twee overlopen ten hoogste 2000 mm. |  |  |  |
| # 3 | # Beginsectie |  |  |  |
| 3.1 | De glijbaan is voorzien van een beginsectie. (bij gecombineerde glijbanen kan dit een platform zijn) |  |  |  |
| 3.2 | De beginsectie is tenminste 350 mm lang. |  |  |  |
| 3.3 | De hellingshoek van de beginsectie bedraagt ten hoogste 5° (gemeten langs de middellijn van de beginsectie). |  |  |  |
| 3.4 | Is de beginsectie langer dan 400 mm dan dient ze te worden beschouwd als een platform en zijn de regels met betrekking op platvormen toegepast. |  |  |  |
| 3.5 | Indien de beginsectie een platform is dan dient de opening in de reling of balustrade net even breed te zijn als de breedte van de beginsectie. |  |  |  |
| 3.6 | De breedte van de beginsectie is gelijk aan de breedte van de glijsectie. |  |  |  |
| 3.7 | De bovenkant van de beide zijdelingse weringen van de beginsectie zijn ononderbroken doorlopen van het begin van de beginsectie tot aan de aansluiting met de glijsectie. |  |  |  |
| 3.8 | Als de vrije valhoogte van een beginsectie groter is dan 1000 mm dan liggen de zijdelingse weringen van de beginsectie in het verlengde van de zijdelingse weringen van de glijsectie. |  |  |  |
| 3.9.1 | Bij gecombineerde glijbanen zijn de zijdelingse weringen van de beginsectie op minstens één punt 500 mm hoog. |  |  |  |
| 3.9.2 | Bij vrijstaande glijbaan, met een vrije valhoogte groter dan 1000 mm ter hoogte van de beginsectie, zijn de zijdelingse weringen van de beginsectie op minstens één punt 700 mm hoog. |  |  |  |
| 3.10 | De richtingsveranderingen van de bovenkant van de zijdelingse weringen zijn gemaakt met een kromtestraal van tenminste 500 mm op minstens één punt. |  |  |  |
| 3.11 | Bij alle gecombineerde glijbanen met een vrije valhoogte van meer dan 1,0 meter is bij de toegangsopening naar de glijbaan een stang voorzien. |  |  |  |
| 3.11.1 | Deze stang laat een opening vrij van tenminste 700 mm hoog. |  |  |  |
| 3.11.2 | Deze stang laat een opening vrij van maximaal 900 mm hoog. |  |  |  |
| 3.12 | Het proefstuk knoop hapert niet bij de beginsectie van de glijbaan. |  |  |  |
| # 4 | # Glijsectie |  |  |  |
| 4.1 | De hellingshoek van de glijsectie bedraagt nergens meer dan 60° (gemeten volgens de middellijn) |  |  |  |
| 4.2 | De hellingshoek van de glijsectie bedraagt gemiddeld niet meer dan 40 ° (gemeten volgens de middellijn). |  |  |  |
| 4.3 | Indien er, behalve bij de overgang van de beginsectie naar de glijsectie, een hellingshoekverandering van meer dan 15° optreedt, dan is dit gebeurt met een kromtestraal volgens volgende tabel. |  |  |  |
| Eerste twee meter verticale daling; kromtestraal tenminste 450 mm. Verder deel van de glijbaan; kromtestraal tenminste 1000 mm. |
| 4.4.1 | Bij rechte, open glijbanen met een glijsectie van meer dan 1500 mm lengte is de breedte W van de glijgoot: - ofwel kleiner dan 700 mm - ofwel groter dan 950 mm |  |  |  |
| 4.4.2 | Bij gebogen en spiraalglijbanen is de breedte W van de glijgoot kleiner zijn dan 700 mm. |  |  |  |
| # 5 | # Uitloopsectie |  |  |  |
| 5.1.1 | De hellingshoek van de uitloopsectie van een type 1 glijbaan is gemiddeld niet meer bedragen dan 10° |  |  |  |
| 5.1.2 | De hellingshoek van de uitloopsectie van een type 2 glijbaan is gemiddeld niet meer dan 5°. |  |  |  |
| 5.2 | De lengte van de uitloopsectie is voldaan aan de voorwaarden van volgende tabel: |  |  |  |
| lengte glijsectie (lg); lengte uitloopsectie (lu). lg < 1500 mm; lu > 300 mm. 1500 mm < lg < 7500 mm; ofwel lu > 500 mm (type 1) ofwel lu > 0,3 x lg (type 2). lg > 7500 mm; ofwel lu > 1500 mm (type 1) ofwel lu > 0,3 x lg (type 2). |
| 5.3 | Het einde van de uitloopsectie van een type 1 glijbaan is: - ofwel naar de grond uitgelopen met een kromtestraal van tenminste 50 mm - ofwel omgekeerd onder een buitenhoek van tenminste 100° |  |  |  |
| 6.1 | De beginsectie en de glijsectie zijn voorzien van zijdelingse weringen. |  |  |  |
| 6.2 | Deze zijdelingse weringen zijn, naar buiten toe, niet meer dan 30 afwijken van de verticale. |  |  |  |
| 6.3 | De hoogte van de zijdelingse weringen voldoen aan volgende tabel: |  |  |  |
| Vrije valhoogte; Minimum hoogte zijdelingse weringen. x =< 1200 mm; 100 mm. 1200 < x =< 2500; 150 mm. |
| 6.4 | De zijdelingse weringen zijn - ofwel bovenaan afgerond met een kromtestraal van tenminste 3mm - ofwel zo ontworpen dat een gebruiker niet kan worden gekwetst |  |  |  |
| 7 | Een glijbaan en alle structuren in de bereikbare omgeving zijn zo onworpen dat kledij of delen daarvan niet kunnen bekneld geraken. |  |  |  |
| 8 | De glijgoot is (best) uit één stuk vervaardigd. |  |  |  |
| 9.1 | De noodzakelijke schokabsorberende ondergrond is geplaatst op een gebied dat zich minstens 1 meter zijdelings uitstrekt van het landingsgebied en 2 meter voorbij het einde van de uitloopsectie (type 1). |  |  |  |
| 9.2 | De noodzakelijke schokabsorberende ondergrond is geplaatst op een gebied dat zich minstens 1 meter zijdelings uitstrekt van het landingsgebied en 1 meter voorbij het einde van de uitloopsectie (type 2). |  |  |  |
| 10 | De ondergrond ter hoogte van de uitloopsectie heeft schokabsorberende eigenschappen die voldoen voor een vrije valhoogte van 1 meter. |  |  |  |
| 11 | Tunnelglijbanen |  |  |  |
| 11.1 | De interne hoogte van een tunnelglijbaan is op elk punt tenminste 750 mm. |  |  |  |
| 11.2 | De interne breedte van een tunnelglijbaan is op elk punt tenminste 750 mm. |  |  |  |
| 11.3 | De tunnel van een tunnelglijbaan start ten laatste op het einde van de beginsectie. |  |  |  |
| 11.4 | De overtunneling gebeurt op een ononderbroken wijze. |  |  |  |
| 11.5 | De uitloopsectie zijn niet overtunneld. |  |  |  |
| 12 | Indien de glijgoot is vervaardigd uit metaal dan is ze (best) naar het noorden georiënteerd of in de schaduw geplaatst. |  |  |  |