DRAAITOESTEL  (EN 1176-5)

Bijkomende eisen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 5 soorten draaitoestellen

type beschrijving

|  |  | J | N | NVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De vrije valhoogte is op geen enkel punt van het draaitoestel meer dan 1000 mm . |  |  |  |
| 2.1 | Naast een draaitoestel is er een vrije ruimte van minstens 2000 mm. |  |  |  |
| 2.2 | Boven een draaitoestel is er een vrije ruimte van minstens 2000 mm. |  |  |  |
| 2.2.1 | De valruimte van een draaitoestel is gelijk aan de vrije ruimte van het draaitoestel |  |  |  |
| 3 | Het niveau van de oppervlakte onder het draaitoestel is gelijk zijn aan het niveau van de schokabsorberende ondergrond in de valruimte. |  |  |  |
| 4 | Als er zitjes of staanplaatsen voorzien zijn dan zijn deze zo ontworpen dat een gebruiker er niet aan kan blijven haperen bij het verlaten van het draaitoestel. |  |  |  |
| 5 | De draaias van het toestel wijkt niet meer dan 5° af van de verticale. |  |  |  |
| 6 | Draaitoestellen zijn zo ontworpen dat, onder normale of voorzienbare omstandigheden, de draaisnelheid aan de rand niet hoger kan zijn dan 5 m/s (dit is de normale maximale loopsnelheid van kinderen). |  |  |  |
| 7 | Aanwezige handgrepen hebben een diameter tussen de 18 mm en 45 mm. |  |  |  |
| # 8 | # TYPE A : roterende stoelen |  |  |  |
| 8.1 | De diameter van het draaitoestel is niet meer dan 2000 mm. |  |  |  |
| 8.2 | De vrije ruimte onder het toestel is niet minder dan 400 mm. |  |  |  |
| 8.3 | Er zijn minstens 3 zitjes aanwezig op het toestel. |  |  |  |
| 8.4 | De zitjes zijn gelijkmatig verdeeld langs de omtrek van het toestel. |  |  |  |
| 8.5 | Alle onderdelen die meebewegen met het draaitoestel zijn vrij van bramen. |  |  |  |
| 8.6 | Alle onderdelen die meebewegen met het draaitoestel zijn afgerond met een kromtestraal van tenminste 5 mm. |  |  |  |
| 9 | TYPE B : klassiek draaitoestel (met meedraaiende bodem) |  |  |  |
| 9.1 | Het platform is solide. |  |  |  |
| 9.2 | De elementen aanwezig op het platform bewegen in dezelfde draairichting als het platform. |  |  |  |
| 9.3 | De aanwezige elementen steken niet uit buiten het platform. |  |  |  |
| 9.4 | Indien er een vliegwiel aanwezig is, is deze volledig zijn afgeschermd. |  |  |  |
| 9.5 | Afhankelijk van de afstand van de onderkant van het platform tot de bodem (h) voldoet de ruimte onder het platform te aan één van volgende mogelijkheden: |  |  |  |
| hoogte “h”; vereisten. h< 6 mm; -. 60 mm < h < 110 mm; h blijft constant van buitenzijde tot 300 mm verder naar de draaias toe h bedraagt overal minstens 60 mm Van 300 mm van de buitenzijde tot aan de as moet de ondergrond vlak zijn. 110 mm < h < 400 mm; h bedraagt overal minstens 110 mm Een afscherming moet aanwezig zijn in het gearceerde gebied. h > 110 mm; de onderkant van het platform vormt een ononderbroken vlak oppervlak. h verkleint van buiten naar binnen h bedraagt overal tenminste 110 mm. h > 400 mm; h bedraagt overal minstens 110 mm Een afscherming moet aanwezig zijn in het gearceerde gebied. |
| 10 | Type C : draaiende paddestoel |  |  |  |
| 10.1 | Alle handgrepen of zitjes bevinden zich op dezelfde hoogte. |  |  |  |
| 10.2 | De elementen die de handgrepen of zitjes met de bovenkant verbinden zijn buigzaam (touwen of kettingen). |  |  |  |
| # 11 | # Type D : spoorgeleid draaitoestel |  |  |  |
| 11.1.1 | Krukarm- of pedaalaangedreven toestellen zijn zo ontworpen dat deze door de gebruikers kunnen aangedreven worden. |  |  |  |
| 11.1.2 | Krukarm- of pedaalaangedreven toestellen zijn voorzien van een free-wheel mechanisme. |  |  |  |
| 11.2.1 | Als de aandrijfkracht overgebracht wordt door middel van kettingen, tandwielen, kardanassen of dergelijke dan zijn deze delen volledig afgeschermd. |  |  |  |
| 11.2.2 | Deze afschermingen hebben geen openingen van meer dan 5 mm. |  |  |  |
| 11.2.3 | De afstand tussen de krukarmen en afschermingen en/of vaste constructiedelen is minstens 12 mm. |  |  |  |
| 11.3.1 | Alle hoeken van afschermingen, krukarmen en pedalen zijn afgerond met een kromtestraal van tenminste 3 mm. |  |  |  |
| 11.3.2 | Alle hoeken van afschermingen, krukarmen en pedalen zijn vrij van bramen. |  |  |  |
| 11.4.1 | Afschermingen zijn op een zodanige wijze bevestigd aan het toestel dat ze niet per ongeluk kunnen los geraken. |  |  |  |
| 11.4.2 | Afschermingen kunnen enkel worden losgemaakt met behulp van gereedschap. |  |  |  |
| 11.5 | Wielen zijn zo afgeschermd dat onbereikbaar zijn als het toestel in beweging is. |  |  |  |
| 11.6 | Als de wielen op sporen rijden dan is de afstand tussen deze sporen en de wielen niet meer dan 8 mm. |  |  |  |
| # 11 | # Type E : draaischijf |  |  |  |
| 11.1 | Een draaischijf is niet acentrisch opgesteld. |  |  |  |
| 11.2.1 | De bovenkant van de draaischijf is vrij van obstakels. |  |  |  |
| 11.2.2 | De bovenkant van de draaischijf is effen. |  |  |  |
| 11.2.3 | De bovenkant van de draaischijf is ononderbroken. |  |  |  |
| 11.3 | Aan de bovenkant van de draaischijf zijn geen handgrepen aangebracht. |  |  |  |
| 11.4.1 | De onderkant van de draaischijf is effen. |  |  |  |
| 11.4.2 | De onderkant van de draaischijf is ononderbroken. |  |  |  |
| 11.5 | De afstand tussen de onderkant van de draaischijf en de grond is ten minste: - ofwel 300 mm bij een losse ondergrond - ofwel 400 mm bij een vaste ondergrond |  |  |  |
| 11.6 | De afstand tussen de bovenkant van de draaischijf en de grond is ten hoogste 1000 mm. De vrije ruimte rond een draaischijf bedraagt ten minste 3000 mm, gerekend vanaf de rand. |  |  |  |