TOESTEL VOOR GEBRUIK IN RECREATIEVE ZWEMGELEGENHEDEN

Bijkomende eisen

|  |  | J | N | NVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Er zijn geen uitsteeksels op die plaatsen waar water een onvrijwillige beweging van de gebruiker kan veroorzaken |  |  |  |
| 2.1 | Hoeken, randen of punten, zonder bescherming, die minder dan 10 mm uitsteken zijn afgerond met een kromtestraal (R) die gelijk is aan de hoogte van het uitstekende deel (h). |  |  |  |
|  | tekening 1B |  |  |  |
| 2.2 | Hoeken, randen of punten, zonder bescherming, die meer dan 10 mm uitsteken zijn: - voor de eerste 10 mm afgerond met een kromtestraal van 10 mm en - voor het resterende deel een maximale hellingshoek van 45° hebben. |  |  |  |
|  | tekening 1C |  |  |  |
| 3 | Openingen met afmetingen die veranderen tijdens het gebruik zijn: - ofwel steeds tussen 0 mm en 8 mm groot; - ofwel steeds tussen 25 mm en 50 mm groot; - ofwel steeds minstens 250 mm groot. |  |  |  |
| 4.1 | Iedere niet-noodzakelijke opening zijn afgesloten of afgedekt. |  |  |  |
| 4.2 | Afdekplaten zijn zo beveiligd dat ze niet zonder gereedschap kunnen worden losgemaakt. |  |  |  |
| 5 | Loop- en staoppervlakken zijn voorzien van een adequate antislip. |  |  |  |